SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(nawierzchnie niebitumiczne)
                                          UWAGA!



  We wszystkich cenach jednostkowych 




       należy uwzględnić
transport materiałów , wywóz gruzu, rumoszu, destruktu itp.  wraz z kosztami składowania.
1. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKA.


jednostka : 1 mb

1.1.       Krawężniki betonowe  na prostej i na łuku

1.2.       Krawężniki kamienne  na prostej i na łuku


Ustawienie krawężnika obejmuje:

-wytyczenie osi wykopu,

-wykonanie rowka pod krawężnik,

-przygotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych,

-wykonanie ławy betonowej z oporem,

-ustawienie krawężnika do wymaganej wysokości,

-wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy,

-zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie.

2. PRZESTAWIENIE  KRAWĘŻNIKA.

          jednostka:  1 mb

2.1. Krawężniki betonowe na prostej i na łuku

2.2. Krawężniki kamienne na prostej i na łuku

Przestawienie  krawężnika obejmuje:

· odkopanie zewnętrznej ściany krawężników z odrzuceniem ziemi na pobocze,

· wyjęcie krawężników i odłożenie na pobocze,

· oczyszczenie krawężników z resztek ziemi względnie zaprawy cementowej i ich

przesortowanie,

-     wykonanie ławy betonowej z oporem,

· ustawienie krawężnika do wymaganej wysokości z uzupełnieniem ubytków,

-     wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy,

· zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie,

· pielęgnacja spoin krawężnika przez polewanie wodą.

3. USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH NA MIESZANCE BETONOWEJ     

      Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ.


jednostka : 1 mb

3.1. Obrzeża  betonowe na prostej i na łuku – nowe
3.2. Obrzeża  betonowe na prostej i na łuku – z odzysku


Ustawienie obrzeży obejmuje:

-wytyczenie osi wykopu,

-wykonanie rowka,

-przygotowanie mieszanki betonowej i jej rozścielenie,

-ustawienie obrzeży,

-wyregulowanie obrzeży w/g podanych punktów wysokościowych,

-oczyszczenie i wypełnienie spoin zaprawą cementową wraz z jej przygotowaniem,

-obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem.

4. REMONT OBRAMOWANIA JEZDNI LUB CHODNIKÓW.


jednostka : 1 mb

4.1.  Obrukowanie brukowcem obrobionym 16-20 cm na podsypce cementowo-

         piaskowej.

4.2.  Obrukowanie kostką  kamienną nieregularną o wysokości 7-9 cm 

         na podsypce cementowo-piaskowej.


Wykonanie obramowania obejmuje:

-odkopanie kostki, brukowca i ręczne wyjęcie,

-zerwanie podsypki,

-ułożenie uzyskanego materiału i posegregowanie,

-rozścielenie podsypki piaskowej,

-przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozścieleniem,

-wykonanie obramowania z uzupełnieniem ewentualnych ubytków i z nadaniem

 odpowiednich spadków,

-oczyszczenie i wypełnienie spoin zaprawą cementową z jej przygotowaniem,

-pielęgnacja obramowania przez posypanie piaskiem i polewanie wodą.

5. ROBOTY KONSERWACYJNE  ŚCIEKÓW  Z ELEMENTÓW  
    BETONOWYCH O GRUBOŚCI  20 CM.


jednostka : 1 mb


Remont ścieku obejmuje:

-odkopanie ścieku i ręczne wyjęcie,

-zerwanie podsypki,

-ułożenie uzyskanego materiału i posegregowanie,

-uzupełnienie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-ułożenie elementów ściekowych wraz z ich uzupełnieniem w/g żądanych spadków,

-wypełnienie spoin zaprawą cementową wraz z jej przygotowaniem,

-pielęgnacja ścieku o spoinach wypełnionych zaprawą cementową.

6. ROBOTY KONSERWACYJNE  ŚCIEKÓW ULICZNYCH Z KOSTKI 
    KAMIENNEJ NA ZAPRAWIE  CEMENTOWO -PIASKOWEJ Z 
    WYPEŁNIENIEM SPOIN  ZAPRAWĄ  CEMENTOWĄ.


jednostka : 1 mb

6.1. Kostka  9/11 cm.

6.2. Kostka 16/20 cm.


Remont ścieku obejmuje:

-odkopanie kostki i ręczne wyjęcie,

-zerwanie podsypki,

-ułożenie uzyskanego materiału i posegregowanie,

-uzupełnienie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-ułożenie nawierzchni ścieku z uzupelnieniem materiału nadaniem odpowiednich

  spadków,

-ubicie ułożonej kostki,

-wypełnienie spoin zaprawą cementową wraz z jej przygotowaniem,

-pielęgnacja nawierzchni ścieku.

7. REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH.


jednostka : 1 szt

7.1. Zasuwy wodociągowe lub gazowe.

7.2. Wpusty uliczne kanalizacji deszczowej.

7.3. Studnie telekomunikacyjne, studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej

          i sanitarnej.


Wyszczególnienie robót:
-zdjęcie przykrycia urządzenia podziemnego,

-odkucie i rozebranie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy oraz górnej części  uszko-

 dzonej studzienki,

-wykonanie deskowania,

-ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej wraz z jej przygotowaniem lub wbudowa-

 nie cegły klinkierowej,

-rozebranie deskowania,

-osadzenie przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej przygotowaniem.

8. NAPRAWA URZĄDZEŃ (ELEMENTÓW) Z BETONU.


jednostka : 1 m3 wbudowanej mieszanki

Wyszczególnienie robót:
-rozkucie uszkodzonego betonu,

-oczyszczenie i nawilżenie wodą naprawionego miejsca,

-przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowania,

-przygotowanie mieszanki betonowej, wbudowanie jej wraz z zagęszczeniem i wyrów-

 naniem powierzchni,

-pielęgnacja betonu,

-zatarcie na gładko powierzchni po rozebraniu deskowania,






J E Z D N I A

9. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI KAMIENNEJ NA PODBUDOWIE  

    PIASKOWO-CEMENTOWEJ   -  kostka z odzysku 

     materiał  inwestora.


jednostka  :   1 m2
9.1      Kostka kamienna (mozaikowa) wysokość 4-8 cm

9.2      Kostka kamienna wysokość 9-11 cm

9.3.     Kostka kamienna wysokość 16-20 cm

Wyszczególnienie robót:

-wykonanie koryta na odpowiednią głębokość,

-rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podbudowy  piaskowo-cementowej

 grub. 15 cm wraz z jej przygotowaniem i pielęgnacją,

-rozścielenie podsypki piaskowej grub. 3 cm,

-przesortowanie kostki oraz ułożenie wzdłuż stanowisk,

-ułożenie kostki na uprzednio wyrównanej podsypce,

-ubicie kostki ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką mechaniczną,

-wypełnienie spoin piaskiem,

-zasypanie nawierzchni piaskiem,

-ostateczne dogęszczenie.

10.PRZEŁOŻENIE (PRZEBRUKI) KOSTKI KAMIENNEJ - kostka z odzysku 

     materiał  inwestora.


jednostka  :   1 m2
10.1.      Na podsypce cementowo- piaskowej

10.1.1.   Kostka kamienna wysokość 9-11 cm      

10.1.1.   Kostka kamienna wysokość 16-20 cm

10.2.   Na podsypce piaskowej

10.2.1.   Kostka kamienna wysokość  9-11 cm

10.2.2.   Kostka kamienna wysokość  16-20 cm

Wyszczególnienie robót:

-rozebranie nawierzchni ręcznie lub mechanicznie – bez względu na rodzaj na wierzchni

  (bitumiczna, betonowa) z odrzuceniem na pobocze,

-rozebranie podsypki,

-przesortowanie kostki z rozbiórki oraz ułożenie wzdłuż stanowisk, 
-uzupełnienie podbudowy  grub. 10-15 cm z mieszanki kamiennej o uziarnieniu ciągłym 

 wraz z jej zagęszczeniem,

-rozścielenie podsypki  cementowo-piaskowej lub piaskowej grub. 5  cm,

-ułożenie kostki na uprzednio wyrównanej podsypce,

-ubicie kostki ubijakami ręcznymi lub zag ęszczarką mechaniczną,

-wypełnienie spoin piaskiem,

-zasypanie nawierzchni piaskiem,

-ostateczne dogęszczenie.

11. PRZEŁOŻENIE (PRZEBRUKI) KOSTKI KAMIENNEJ  

       WRAZ Z PODBUDOWĄ  Z MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO

       O UZIARNIENIU CIĄGŁYM - kostka  z odzysku materiał inwestora.


jednostka  :   1 m2
11.1.      Na podsypce cementowo- piaskowej

11.1.1.   Kostka kamienna wysokość 9-11 cm      

11.1.2.  Kostka kamienna wysokość 16-20 cm

11.1.  Na podsypce piaskowej

11.1.1.   Kostka kamienna wysokość  9-11 cm

11.1.2.  Kostka kamienna wysokość  16-20 cm

Wyszczególnienie robót:

-wyłamanie nawierzchni ręcznie lub mechanicznie,

-rozebranie podsypki i resztek podbudowy z odrzuceniem gruzu na pobocze,

-przesortowanie kostki z rozbiórki oraz ułożenie wzdłuż stanowisk,

-rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podbudowy grub. 15 cm z mieszanki

 kamiennej o uziarnieniu ciągłym wraz z jej zagęszczeniem,

-rozścielenie podsypki  cementowo-piaskowej lub piaskowej grub. 3  cm,

-ułożenie kostki na uprzednio wyrównanej podsypce,

-ubicie kostki ubijakami ręcznymi lub zag ęszczarką mechaniczną,

-wypełnienie spoin piaskiem,

-zasypanie nawierzchni piaskiem,

-ostateczne dogęszczenie.

CIĄGI  PIESZO - JEZDNE

 (chodniki przystosowane dla ruchu samochodowego)

12. ROBOTY KONSERWACYJNE CIĄGÓW  PIESZO -  JEZDNYCH WRAZ 
        Z  WYKONANIEM PODBUDOWY Z  MIESZANKI KRUSZYWA 
        ŁAMANEGO  O UZIARNIENIU CIĄGŁYM.

jednostka  :   1 m2
12.1.    Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm (na podsypce cementowo-

            piaskowej)

12.2.    Nawierzchnia z płytek chodnikowych 50x50x7 (na podsypce cementowo-

             piaskowej).

12.3.    Nawierzchnie z trylinki (płytki sześciokątne)

Wyszczególnienie robót:

-wyłamanie nawierzchni z kostki, płytek lub  bitumicznej - ręcznie lub mechanicznie,

-rozebranie podsypki i resztek podbudowy z odrzuceniem gruzu na pobocze,

-przesortowanie kostki, płytek z rozbiórki oraz ułożenie wzdłuż stanowisk,

-rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podbudowy grub. 15 cm z mieszanki

 kamiennej o uziarnieniu ciągłym wraz z jej zagęszczeniem,

-rozścielenie podsypki  cementowo-piaskowej j grub. 3  cm,

-ułożenie kostki (nowej lub z odzysku)  płytek (nowych lub z odzysku), trylinki  na 

 uprzednio wyrównanej podsypce z uzupełnieniem ubytków,

-ubicie kostki ubijakami ręcznymi lub zag ęszczarką mechaniczną,

-wypełnienie spoin piaskiem,

-zasypanie nawierzchni piaskiem,

-ostateczne dogęszczenie.

13. WYKONANIE  NOWYCH  CIĄGÓW  PIESZO -  JEZDNYCH WRAZ

         Z  PODBUDOWĄ Z MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO

        O UZIARNIENIU  CIĄGŁYM.

jednostka  :   1 m2
13.1.   Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm (na podsypce cementowo-

           piaskowej)

13.1.   Nawierzchnia z płytek chodnikowych 50x50x7 (na podsypce cementowo-

           piaskowej).


Wyszczególnienie robót:
-wykonanie koryta na odpowiednią głębokość,

-rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podbudowy grub. 15 cm z mieszanki

 kamiennej o uziarnieniu ciągłym wraz z jej zagęszczeniem,

-rozścielenie podsypki  cementowo-piaskowej j grub. 3  cm,

-ułożenie kostki, płytek na uprzednio wyrównanej podsypce,

-ubicie kostki ubijakami ręcznymi lub zag ęszczarką mechaniczną,

-wypełnienie spoin piaskiem,

-zasypanie nawierzchni piaskiem,

-ostateczne dogęszczenie.

C H O D N I K I

14. ROBOTY KONSERWACYJNE NAWIERZCHNI  CHODNIKÓW.

jednostka  :   1 m2
14.1 Nawierzchnia z kostki bazaltowej, graniotwej  wysokości 4-6 cm

14.2 Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm

14.3 Nawierzchnia z płytek betonowych 35x35x5

14.4 Nawierzchnia z płytek betonowych 50x50x7

Wyszczególnienie robót:

-wyłamanie nawierzchni z kostki, płytek lub bitumicznej -  ręcznie lub mechanicznie,

-rozebranie podsypki,

-przesortowanie kostki, płytek z rozbiórki oraz ułożenie wzdłuż stanowisk,

-uzupełnienie podbudowy  grub. 10-15 cm z mieszanki kamiennej o uziarnieniu ciągłym 

 wraz z jej zagęszczeniem,

-rozścielenie podsypki  piaskowej j grub. 5  cm,

-ułożenie kostki (nowej lub z odzysku), płytek (nowych lub z odzysku) na uprzednio 

 wyrównanej podsypce z uzpełnieniem ubytków,

-ubicie kostki ubijakami ręcznymi lub zag ęszczarką mechaniczną,

-wypełnienie spoin piaskiem,

-zasypanie nawierzchni piaskiem,

-ostateczne dogęszczenie.

15. CHODNIKI  NOWE.

jednostka  :   1 m2
15.1.    Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm

15.2.    Nawierzchnia z płytek betonowych 35x35x5

15.3.    Nawierzchnia z płytek betonowych 50x50x7


Wyszczególnienie robót:
-wykonanie koryta na odpowiednią głębokość,

-wykonanie podbudowy z materiału kamiennego – w przypadku nawierzchni z płytek 

  betonowych grub. 15 cm, w przypadku nawierzchni z kostki betonowej grub. 10 cm,

-rozścielenie podsypki  piaskowej  grub. 5  cm,

-ułożenie kostki, płytek na uprzednio wyrównanej podsypce,

-ubicie kostki ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką mechaniczną,

-wypełnienie spoin piaskiem,

-zasypanie nawierzchni piaskiem,

-ostateczne dogęszczenie.

16. NAPRAWA LUB REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI  

    TŁUCZNIOWYCH.


jednostka : 1 m2
Powierzchnia łaty do 2 m2.

16.1. Głębokość wyboi
- 
do 5   cm

16.2. Głębokość wyboi
- 
do 10 cm

16.3. Głębokość wyboi
- 
do 15 cm

16.4. Głębokość wyboi
- 
do 20 cm


Wykonanie robót obejmuje:

Oskardowanie uszkodzonego miejsca.  Usunięcie i rozsegregowanie oskardowanego materiału.  Oczyszczenie wyboju i wypełnienie tłuczniem.

Zagęszczenie.  Zaklinowanie z polewaniem wodą.  Ponowne zagęszczenie.  Miałowanie lub żwirowanie miejsc remontowanych.

17.    NAPRAWA NAWIERZCHNI DRÓG GRUNTOWYCH


jednostka  :  1 m2
17.1.  Nawierzchnie gruntowe naturalne

17.2.  Nawierzchnie gruntowe ulepszone (żużlem, żwirem, itp.)

Naprawa nawierzchni obejmuje:

- ścięcie nierówności korony drogi przy użyciu równiarki, zagęszczenie podłoża przy pomocy walca,

- przygotowanie podłoża, uzupełnienie ubytków materiałem kamiennym wraz z zagęszczeniem przy użyciu walca),

- wykonanie ścieków w poboczach.

UWAGA! 
W przypadku składowania destruktu albo odpadów bitumicznych, przydatnych do dalszej przeróbki na własnym placu skladowym należy posiadać właściwe pozwolenie z właściwego organu na wykonywanie i ewentualny odzysk, bądź unieszkodliwianie odpadów.  

PAGE  
7

