Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu

58-302 Wałbrzych, ul. Armii Krajowej 35

NIP 886 24 82 604           REGON  891050841	web: bip.zdik.walbrzych.pl 	e-mail: zdik@zdik.walbrzych.pl

Dział Utrzymania Dróg

tel. (74) 64-14-411, fax (74) 64-14-404

Wałbrzych, 04.10.2010 r.

DU/64/7/2010/MJ

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

14 000 euro - art. 4 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759).

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert na:

„Przegląd kamerą TV kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wałbrzycha”

1. Przedmiotem zamówienia jest przegląd kamerą TV kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wałbrzycha (między innymi na ulicach: Sokołowskiego, Żeromskiego, Świdnicka,  Miła, Spacerowa).

W zakres usługi wchodzi:

- niezbędne czyszczenie umożliwiające przegląd kamerą,

- przegląd sieci kanalizacji deszczowej kamerą TV z obrotową głowicą, pomiarem spadków, odczytem odległości pokonanej przez kamerę i zapisem na płycie CD,

- ocena stanu technicznego na podstawie przeglądu kamerą TV i określenie sposobu ewentualnej naprawy kanalizacji deszczowej (oceny i sprawdzenia stanu technicznego monitorowanej sieci winna dokonać osoba posiadająca uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych),

- sporządzenie dokumentacji z przeglądu w wersji materialnej i na nośniku DVD w 2 egz.

2. Zestawienie długości sieci kanalizacji deszczowej w ulicach przewidywanych do przeglądu przedstawia się następująco:

- ul. Sokołowskiego :

kanalizacja deszczowa  Ø 250 mm ok. 15 mb,

kanalizacja deszczowa  Ø 300 mm ok. 70 mb,

kanalizacja deszczowa  Ø 400 mm ok. 270 mb,

- ul. Żeromskiego

kanalizacja deszczowa  Ø 300 mm ok. 20 mb,

kanalizacja deszczowa  Ø 400 mm ok. 650 mb,

kanalizacja deszczowa  Ø 500 mm ok. 100 mb,

- ul. Świdnicka

kanalizacja deszczowa  Ø 200 mm ok. 180 mb,

kanalizacja deszczowa  Ø 300 mm ok. 600 mb,

kanalizacja deszczowa  Ø 500 mm ok. 520 mb,

kanalizacja deszczowa  Ø 800 mm ok. 15 mb,

- ul.Miła, ul.Spacerowa

kanalizacja deszczowa  Ø 250 mm ok. 500 mb,

UWAGA! Wykonawca zapewni transport i składowanie wydobytego z kanału deszczowego osadu i ujmie w cenach jednostkowych usługi. Transport i składowanie musi się odbywać z poszanowaniem wszystkich obwiązujących w tym zakresie przepisów, tj. w:

- ustawie o odpadach (obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U. Nr 39 poz. 251),

- ustawie Prawo ochrony środowiska (obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U. Nr 25 poz. 150).

W cenach jednostkowych należy ująć wszelkie koszty, w tym m.in. dojazdu wykonawcy do Wałbrzycha, koszty związane z pobytem pracowników wykonawcy w Wałbrzychu (pobyt w hotelu itp.) oraz koszty opracowań: oceny stanu technicznego kanału deszczowego wraz z określeniem sposobu jego naprawy.

Uwaga! Zamawiający dysponuje określoną ilością środków finansowych na realizację zamówienia. W zależności  od cen jednostkowych podanych przez Wykonawców w ofercie (formularzu cenowym), ilość robót (zakres prac) może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Zmiana zakresu prac może wynikać także z błędów inwentaryzacyjnych oraz innych nieprzewidzianych okoliczności, które będą uniemożliwiać wykonanie wytypowanych prac przeglądowych.

W przypadku zwiększenia zakresu prac planuje się wykonanie ich na ulicach: 11 Listopada,1 Maja, Fałata.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia:   do 6.12.2010r

4. Wymagania w stosunku do wykonawców zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

-  są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,

-  posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności,

-  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 20 000 zł brutto,

-  dysponują lub będą dysponować niezbędnymi do realizacji zamówienia narzędziami 
i  urządzeniami (niezbędnym minimum sprzętowym i transportowym):

a/.  kamerą TV z obrotową głowicą – 1 szt.,

b/. samochodem wielofunkcyjnym (np. typ WUKO) przeznaczonym do udrażniania kanałów wodą pod ciśnieniem z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu – 1 szt.,

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: co najmniej 3 pracownikami, w tym: 2 pracownikami na stanowiskach robotniczych i 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadającą doświadczenie przy wykonywaniu opinii technicznych, ekspertyz stanu technicznego kanalizacji i legitymującą się wykształceniem technicznym oraz posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych do nadzorowania prac.

5. Oferta powinna zawierać:

-  wypełniony formularz ofertowy,

-  wypełniony formularz cenowy (ceny jednostkowe netto i brutto z podatkiem VAT),

-  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania oferty,

- dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału (doświadczenie załącznik nr 1, narzędzia i urządzenia –załącznik nr 2, dysponowanie osobami –załącznik nr 3).

6. Opis sposobu obliczenia ceny

Zamawiający biorąc pod uwagę długości i średnice kanałów oraz ceny jednostkowe podane w ofercie wykonawcy policzy cenę ofertową danego wykonawcy. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza cenowo.

7. Osoba do kontaktów

Szczegółowe informacje na temat sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wałbrzycha udzielane będą telefonicznie przez Panią Patrycję DUL - tel. (074) 641 44 11. Mapy typowanych do przeglądu sieci znajdują się do wglądu w siedzibie tut. ZDiK w pokoju nr 206b.

8. Termin składania ofert

Ofertę zawierającą oznaczenie: „Oferta – Przegląd kamerą TV kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wałbrzycha”, proszę dostarczyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 13.10.2010 r. do godziny 14:00 do sekretariatu Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu ul. Armii Krajowej 35, 58-302 Wałbrzych (I piętro, pokój nr 108).

Załączniki :

- formularz ofertowy,

- formularz cenowy,

- wzór umowy,

- załącznik nr 1 – doświadczenie,

- załącznik nr 2 – wykaz narzędzi i urządzeń,

- załącznik nr 3 – wykaz osób