Załącznik nr 12

Przedmiar robót

zadania pod nazwą “Utwardzenie terenu  płytami betonowymi ażurowymi                                     ul. Basztowej  17-23 w Wałbrzychu”

	L.p.
	Podstawa
	Opis
	Jedn.

obm.
	Ilość

	ROBOTY ROZBIÓRKOWE

	1
	D-01.02.04
	Rozebranie krawężników  betonowych o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo piaskowej 
	m
	80

	2
	D-01.02.04
	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 


	m3
	8

	3
	D-01.02.04
	Rozebranie obrzeży 8x30cm na podsypce piaskowej 


	m
	45

	4
	D-01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	60

	5
	D-01.02.04
	Rozebranie murów z bloczków poniżej terenu na zaprawie cementowej -analogicznie po wyżej terenu 
	m3
	20

	6
	D-01.02.04
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1km
	m3
	14

	7
	D-01.02.04
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym – dod. za każdy nast. rozp.1km
	m3
	14

	ROBOTY DROGOWE

	8
	D-02.00.01

D-04.01.01
	Roboty ziemne  

Wykonanie koryta na całej szerokości  terenu 
	m2
	350

	9


	D-08.01.01


	Ułożenie krawężników betonowych wystających i obniżonych  o wymiarach 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej wraz z wykonaniem ławy pod krawężniki  betonowe z oporem


	m
	150

	10
	D-04.02.01

D-04.04.02

D-05.03.03
	Utwardzenie terenu płytami betonowymi ażurowymi :

-wykonanie i zagęszczenie mechaniczne  warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ,  grubość po zagęszczeniu  15 cm

- wykonanie nawierzchnia z płyt betonowych typu ażur   o grubości 10cm na podsypce piaskowej grubości 50mm  z wypełnieniem spoin piaskiem  
	m2
	350


