Przedmiar robót

zadania pod nazwą “Utwardzenie terenu  płytami betonowymi ażurowymi                                     ul. Basztowej  17-23 w Wałbrzychu”

| L.p. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 1 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo piaskowej | m | 80 |
| 2 | D-01.02.04 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 8 |
| 3 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży 8x30cm na podsypce piaskowej | m | 45 |
| 4 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 60 |
| 5 | D-01.02.04 | Rozebranie murów z bloczków poniżej terenu na zaprawie cementowej -analogicznie po wyżej terenu | m3 | 20 |
| 6 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1km | m3 | 14 |
| 7 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym – dod. za każdy nast. rozp.1km | m3 | 14 |
| ROBOTY DROGOWE |  |  |  |  |
| 8 | D-02.00.01 D-04.01.01 | Roboty ziemne Wykonanie koryta na całej szerokości terenu | m2 | 350 |
| 9 | D-08.01.01 | Ułożenie krawężników betonowych wystających i obniżonych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej wraz z wykonaniem ławy pod krawężniki betonowe z oporem | m | 150 |
| 10 | D-04.02.01 D-04.04.02 D-05.03.03 | Utwardzenie terenu płytami betonowymi ażurowymi : -wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego , grubość po zagęszczeniu 15 cm - wykonanie nawierzchnia z płyt betonowych typu ażur o grubości 10cm na podsypce piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 350 |