Wałbrzych, 20.10.2010 r. 

RZP/65/PN/24/2010/RD/2

Dot.: przetargu dla zadania pn. „Utwardzenie terenu płytami betonowymi na ul. Basztowej 17-23 w Wałbrzychu”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie:
1. Formularza cenowego i przedmiaru robót 

2. Zapisów pkt 3 SIWZ w zakresie przewidywanego zakresu robót, który otrzymuje brzmienie:

„Przewidywany zakres robót:

- roboty rozbiórkowe (rozebranie krawężników 15x30cm na podsypce cementowo - piaskowej, rozebranie ław pod krawężniki z betonu, muru z bloczków betonowych, rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych),

- roboty ziemne – wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. I - V,

- roboty związane z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni, 

- roboty związane z wykonaniem warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,

- roboty związane z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego, grubość po zagęszczeniu  15 cm,

- roboty związane z wykonaniem nawierzchni z płyt betonowych typu ażur, grubość 10 cm na podsypce piaskowej grubości 5 cm. z wypełnieniem spoin piaskiem.”

W związku z dokonana modyfikacją, Zamawiający dokona zmiany ogłoszenia.
W załączeniu formularz cenowy i przedmiar robót po modyfikacji.
