zał. Nr 3 do umowy

Nr ……..

z dnia ……..

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu

1. MONTAŻ TARCZY ZNAKU DROGOWEGO (dotyczy również montażu tabliczek)

jednostka :  1 szt.

Montaż tarczy znaku obejmuje:

- przymocowanie tablic znaków drogowych do istniejących słupków (przy pomocy śrub,

objemek itp.) bez ceny znaku,

- transport znaku z magazynu do miejsca ustawienia.

2. DEMONTAŻ TARCZY ZNAKU DROGOWEGO

jednostka :  1 szt.

Demontaż tarczy znaku drogowego obejmuje:

- zdjęcie ze słupka tarczy znaku drogowego (odkręcenie śrub, zdjęcie objemek itp.),

- transport znaku do miejsca składowania (magazyn).

3. MONTAŻ  SŁUPKA ZNAKU DROGOWEGO (słupek stalowy Ø 60)

jednostka :  1 szt.

3.1. nowego (z pełnym materiałem)

3.2. dotychczasowego (bez materiału w postaci słupka)

W kalkulacji ceny jednostkowej należy ująć cenę użytych materiałów.

Montaż słupka znaku drogowego obejmuje:

- wykonanie dołu, ustawienie słupka do pionu, zabetonowanie słupka mieszanką betonową,

- transport słupka z magazynu (miejsca składowania) do miejsca ustawienia (nie dot.

dotychczasowych słupków znajdujących się w terenie),

- naprawa nawierzchni  niezwłocznie po wykonaniu montażu słupka. Technologia naprawy

nawierzchni w uzgodnieniu z Zamawiającym.

4. DEMONTAŻ SŁUPKA ZNAKU DROGOWEGO

jednostka :  1 szt.

Demontaż słupka znaku drogowego obejmuje:

- odkopanie słupka, wyjęcie słupka, oczyszczenie słupka z betonu,

- transport słupka do miejsca składowania (magazynu).

5. MALOWANIE SŁUPKA ZNAKU DROGOWEGO

jednostka :  1 szt.

Malowanie słupka znaku obejmuje:

- oczyszczenie słupka z kurzu i zanieczyszczeń,

- zeskrobanie starej łuszczącej się farby,

- zagruntowanie powierzchni słupka farbą olejną do gruntowania przeciwrdzewną,

- jednokrotne pomalowanie słupka farbą olejną nawierzchniową.

W kalkulacji ceny jednostkowej należy ująć cenę użytych materiałów.

6. POPRAWIENIE ZNAKU DROGOWEGO

jednostka :  1 szt.

6.1. w terenie

6.2. z demontażem i przewozem na warsztat

Poprawienie znaku w terenie obejmuje:

- wyprostowanie tarczy znaku drogowego na miejscu, oczyszczenie,

- ustawienie tarczy znaku do pionu,

- przymocowanie tarczy znaku do istniejącego słupka za pomocą śrub, objemek itp.

Poprawienie znaku z przewiezieniem na warsztat obejmuje:

- demontaż znaku (odkręcenie śrub, zdjęcie objemek itp.),

- transport znaku na warsztat,

- naprawienie tarczy znaku - wyprostowanie pogiętej tarczy znaku, oczyszczenie, uzupełnienie folii,

- transport znaku do miejsca montażu,

- montaż znaku za pomocą śrub, objemek itp.

7. WYKONANIE PORĘCZY Z RUR STALOWYCH, OCYNKOWANYCH   60 (2”)

PRZY ROZSTAWIE SŁUPKÓW OK. 2.00 mb

jednostka: 1 mb

Wykonanie poręczy obejmuje:

- wykopanie dołów dla słupków,

- ustawienie słupków do pionu, zabetonowanie słupków mieszanką betonową,

- transport elementów poręczy z magazynu (miejsca składowania) do miejsca ustawienia,

- połączenie słupków z gotowymi elementami poręczy,

- naprawa nawierzchni,  niezwłocznie po wykonaniu poręczy. Technologia naprawy

nawierzchni w uzgodnieniu z Zamawiającym.

W kalkulacji ceny jednostkowej należy ująć cenę użytych materiałów.

8. DEMONTAŻ PORĘCZY Z RUR STALOWYCH

jednostka: 1 mb

Demontaż poręczy obejmuje:

- demontaż poręczy ochronnych,

- odkopanie słupków,

- wyjęcie słupków razem z fundamentem,

- ułożenie uzyskanego materiału w stosy,

- transport uzyskanego materiału do miejsca składowania (magazynu, na złomowisko i  wysypisko).

INNE NAPRAWY OZNAKOWANIA PIONOWEGO I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Roboty inne będą kalkulowane odrębnie kosztorysem powykonawczym, sporządzonym                w oparciu o katalogi KNR 2-31, KNR 2-01, składniki cenotwórcze określone w wykazie stawek                  i narzutów oraz normy zakładowe uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego.

Ponadto Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do robót przedstawi Zamawiającemu szacunkowy koszt naprawy.