ZAKRES I RODZAJ ZADAŃ OBJĘTYCH PRZETARGIEM

I. Zakres prac doraźnych bieżącego  utrzymania i konserwacji obiektów

mostowych:

1. Utrzymanie czystości - obejmuje ewentualne czyszczenie nawierzchni, dźwigarów,

łożysk, nisz, wpustów kanalizacyjnych, sączków, rowów odwadniających,  podpór,

koryta rzeki  i terenu w otoczeniu obiektu.

2. Ochrona obiektów  - obejmuje wykonanie ewentualnych robót przygotowawczych

i zabezpieczających przed przeciekami – skutkami wysokiej wody i roztopów,

zamuleniem oraz  zabezpieczenie poawaryjne.

3.  Naprawa elementów stalowych -  z ewentualnym montażem i  demontażem

pomocniczych urządzeń, niezbędnych do jej wykonania (między innymi prostowanie,

spawanie, zabezpieczenia antykorozyjne).

4.  Naprawa konstrukcji betonowych, żelbetowych, kamiennych

i ceglanych - obejmuje ewentualne następujące roboty:

- naprawę  podpór,

- naprawę konstrukcji ustroju niosącego,

- uzupełnienie ubytków, spoin, otuliny i ewentualnie zbrojenia (reprofilacja

powierzchni),

- naprawę i uzupełnienie krawężników i betonowych elementów oporęczowania,

- naprawa belek podporęczowych z gzymsami („kapinosami”).

5.  Naprawa izolacji w mostach  - obejmuje ewentualne  następujące roboty:

- wycięcie  nawierzchni i starej izolacji,

- oczyszczenie i uzupełnienie górnej powierzchni płyty

pomostu z ewentualnym zamontowaniem sączków i wpustów,

- ułożenie nowej izolacji z  zagruntowaniem podłoża,

- uzupełnienie warstwy ochronnej i nawierzchni masą bitumiczną.

6.  Inne ewentualne roboty naprawczo-konserwacyjne  - należy tu zaliczyć

następujące roboty:

- uzupełnienie dylatacji bitumicznych,

- konserwację łożysk,

- zabezpieczenie powierzchni betonu i zbrojenia przed korozją (reaktywne zaprawy przeciwskurczowe, ferrogrunty itp.),

- uszczelnienie rys, spoin, pęknięć, dylatacji - w nawierzchni jezdni

i chodników (”na zimno i na gorąco”),

- impregnację nawierzchni jezdni i chodników,

- koszenie traw, chwastów, wycinanie „samosiejek”,

- ścinanie poboczy, wykonanie rynienek odwadniających itp.,

- uzupełnienie bruku dna koryt i cieków, zabezpieczanie podpór

przed  podmyciem, wykonanie drenów i sączków (przewierty) itp.,

- poawaryjny demontaż i montaż poręczy i ewentualne ich prostowanie,

- wykonanie stopni, schodków, uchwytów przeglądowych, krat,

ostróg itp.

II. Zakres robót naprawczych (doraźnych) i konserwacyjnych  przepustów,

urządzeń odwadniających i murów oporowych –  obejmuje ewentualne

następujące roboty:

- udrożnienie i oczyszczenie przepustów,

- uzupełnianie lub spoinowanie ścianek czołowych, skrzydełek i murów oporowych,

- uzupełnienie wlotów, łapaczy, dna, kaskad, umocnień skarp

i stożków itp.,

- pogłębianie i odmulanie rowów i rynienek,

- utwardzanie dna wlotów i wylotów oraz skarp,

- wykonanie kaskad i „gurtów”,

- ścinka poboczy,

- uzupełnienie osadników i łapaczy itp.,

- ustawianie, ewentualnie uzupełnianie poręczy,

- koszenie, wycinanie traw i chwastów ,

- rozbiórka i przekładka części murków wlotowych, wylotowych i oporowych

- malowanie poręczy,

- uzupełnienie lub wymiana elementów przepustów lub urządzeń odwadniających,

- wykonanie rynienek odwadniających w obrębie przepustów i murów oporowych, wypadów itp.

III. Uwagi ogólne

Dla ww.  prac został opracowany formularz cenowy,  w którym ujęto przewidywane ewentualne  prace naprawcze i konserwacyjne  obiektów inżynierskich w drogach  gminnych i wewnętrznych na terenie miasta. Każdy wykonawca określi ceny jednostkowe na  roboty wymienione w formularzu cenowym, będącym specyfikacją techniczną.  Ceny jednostkowe określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom za wyjątkiem odpowiednich zapisów szczegółowych umowy.

Inne roboty nie występujące w formularzu cenowym będą kalkulowane odrębnie w oparciu o aktualne katalogi KNR 2-11, KNR 2-13, KNR 2-14, KNR 2-33, KNR 2-31, KNR 2-01, KNR 2-02, KNR 4-01, KNR 7-11, składniki cenotwórcze określone w wykazie stawek i narzutów oraz ewentualne kalkulacje zakładowe , uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego w oparciu o powyższe składniki. Odbiór rzeczowy robót winien nastąpić nie później niż w ciągu 10 dni po zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości robót do odbioru.