SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Uwagi  ogólne: We wszystkich wycenach jednostkowych 				         należy uwzględnić transport materiałów

i wywóz osadu,  gruzu, destruktu itp.

wraz z kosztami składowania na wysypisku.

- CZYSZCZENIE WPUSTU ULICZNEGO

jednostka: 1 szt.

Wyszczególnienie robót:

- zdjęcie kratki ściekowej,

- wyjęcie osadu z osadnika wpustu deszczowego,

- sprawdzenie drożności przykanalika,

- założenie kratki ściekowej,

- wykonanie prac porządkowych.

W przypadku wpustów wyposażonych w kosze należy również opróżnić kosz

  - czyszczenie kosza od wpustu ulicznego

jednostka: 1 szt.

Wyszczególnienie robót:

- zdjęcie kratki ściekowej,

- wyjęcie kosza z wpustu,

- opróżnienie kosza,

- założenie kratki ściekowej,

- wykonanie prac porządkowych.

2. CZYSZCZENIE STUDNI REWIZYJNEJ

jednostka: 1 szt.

Wyszczególnienie robót:

- zdjęcie pokrywy włazowej,

- wyjęcie osadu ze studni,

- założenie pokrywy włazowej,

- wykonanie prac porządkowych.

3.  CZYSZCZENIE PIASKOWNIKÓW

jednostka: m3

Wyszczególnienie robót:

- ustawienie barier ochronnych,

- otwarcie włazów i przewietrzenie komory studni,

- sprawdzenie srodowiska komory piaskownika  na obecność niebezpiecznych gazów lub cieczy,

- czyszczenie komory,

- wydobycie osadów na powierzchnię i odkładanie na poboczu,

- zamknięcie włazów i zdemontowanie barier ochronnych,

- uporządkowanie terenu z resztek osadów.

4a. UDROŻNIENIE KANALIZACJI BURZOWEJ DO 50  %  ZAMULENIA

jednostka: 1 mb

4.1  Ø 100 – Ø 300 mm

4.2  Ø 350 – Ø 600 mm

4.3  Ø 700 – Ø 1000 mm

4.4  Ø 1100 – Ø 1600 mm

Wyszczególnienie robót:

- wydobycie ręczne bądź mechaniczne osadu z rurociągu,

- spryzmowanie osadu  i przygotowanie go do wywozu ,

- uporządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach.

4b. UDROŻNIENIE KANALIZACJI BURZOWEJ PONAD 50  %  ZAMULENIA

jednostka: 1 mb

4.1  Ø 100 – Ø 300 mm

4.2  Ø 350 – Ø 600 mm

4.3  Ø 700 – Ø 1000 mm

4.4  Ø 1100 – Ø 1600 mm

Wyszczególnienie robót:

- wydobycie ręczne bądź mechaniczne osadu z rurociągu,

- spryzmowanie osadu  i przygotowanie go do wywozu ,

- uporządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach.

5. USUWANIE NAMUŁU Z ROWÓW I CIEKÓW

jednostka: 1 m2 ( do obmiaru należy uwzględnić powierzchnię dna koryta rowu bądź cieku)

  - grubość osadu do 10 cm

  - grubość osadu do 20 cm

  - grubość osadu do 30 cm

  - grubość osadu do 40 cm

  - grubość osadu do 50 cm

Wyszczególnienie robót:

- wydobycie namułu z koryta,

- odkład namułu i przygotowanie go do wywozu ,

- uporządkowanie terenu wzdłuż koryta.

6. NAPRAWY BIEŻĄCE

6.1. Regulacja  pionowa wpustu ulicznego

jednostka: 1 szt.

Wyszczególnienie robót:

- zdjęcie kratki ściekowej,

- rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki

- odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia,

- zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze,

- wykonanie deskowania,

- ułożenie i zagęszczenie betonu,

- rozebranie deskowania,

- osadzenie kratki ściekowej na zaprawie cementowej wraz z jej przygotowaniem,

- uzupełnienie materiałem kamiennym części podbudowy do niwelety drogi,

- odtworzenie stanu pierwotnego terenu,

- wykonanie prac porządkowych.

6.2. Wymiana wpustu ulicznego (skrzynki żeliwnej) z zabezpieczeniem (rygiel, zawias,

zatrzask) - z materiałem

jednostka: 1 szt.

Wyszczególnienie robót:

- rozebranie nawierzchni i podbudowy wokół wpustu,

- zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze,

- wyjęcie starej skrzynki żeliwnej wpustu,

- osadzenie nowego wpustu,

- wykonanie deskowania,

- ułożenie i zagęszczenie betonu,

- rozebranie deskowania,

- uzupełnienie materiałem kamiennym części podbudowy do niwelety drogi,

- odtworzenie stanu pierwotnego terenu,

- wykonanie prac porządkowych.

6.3 Uzupełnienie kratki żeliwnej od wpustu deszczowego – z materiałem

jednostka: 1 szt.

Wyszczególnienie robót:

- wyjęcie uszkodzonej kratki,

- oczyszczenie krawędzi korpusu skrzynki żeliwnej,

- ułożenie nowej kratki żeliwnej.

6.4. Wymiana włazu kanałowego -  z materiałem

jednostka: 1 szt.

Wyszczególnienie robót:

- zdjęcie pokrywy włazowej,

- odkucie nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia,

- zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze,

- wyjęcie włazu,

- uzupełnienie ewentualnych ubytków (podmurowanie),

- osadzenie pierścienia dystansowego,

- osadzenie nowego włazu na zaprawie cementowej,

- wykonanie deskowania wokół włazu,

- ułożenie i zagęszczenie betonu,

- rozebranie deskowania,

- uzupełnienie materiałem kamiennym części podbudowy do niwelety drogi

- odtworzenie stanu pierwotnego terenu,

- wykonanie prac porządkowych.

6.5. Wymiana włazu kanałowego bez materiału (materiał Inwestora)

jednostka: 1 szt.

Wyszczególnienie robót jak w poz. 3.4. bez ujmowania w kalkulacji ceny włazu

kanałowego.

6.6. Regulacja pionowa włazu kanałowego

jednostka: 1 szt.

Wyszczególnienie robót:

- zdjęcie pokrywy włazowej,

- odkucie nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia,

- zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze,

- wyjęcie włazu,

- uzupełnienie ewentualnych ubytków (podmurowanie),

- osadzenie pierścienia dystansowego,

- osadzenie ponowne włazu na zaprawie cementowej,

- wykonanie deskowania wokół włazu,

- ułożenie i zagęszczenie betonu,

- rozebranie deskowania,

- uzupełnienie materiałem kamiennym części podbudowy do niwelety drogi,

- odtworzenie stanu pierwotnego terenu

- wykonanie prac porządkowych.

6.7. Ułożenie nowej płyty nastudziennej pełnej (betonowej) 100x100 cm – z materiałem

jednostka: 1 szt.

Wyszczególnienie robót:

- oczyszczenie otworu kanałowego,

- położenie nowej płyty nastudziennej.

6.8. Ułożenie nowej płyty nastudziennej z otworem – z materiałem

jednostka: 1 szt.

6.8.1 Ø 1000 mm

6.8.2 Ø 1200 mm

6.8.3 Ø 1400 mm

Wyszczególnienie robót:

- ułożenie nowej płyty na ściankach studzienki,

6.9.  Zabezpieczenie wpustu ulicznego kratą żelbetową o nośności 25 t – z materiałem

jednostka: 1 szt.

Wyszczególnienie robót:

- włożenie kraty żelbetowej w skrzynkę wpustu,

7. NAPRAWY SIECI

7.1. Wymiana uszkodzonego odcinka rurociągu – montaż rurociągu betonowego

( z materiałem)

jednostka: 1 mb

7.1.1. Ø 200

7.1.2. Ø 300

7.1.3. Ø 400

7.1.4. Ø 500 - Ø 600

7.1.5. Ø 800 - Ø 1000

Wyszczególnienie robót:

- zdemontowanie uszkodzonego odcinka rurociągu,

- wydobycie rur i kształtek,

- wyprofilowanie i zagęszczenie dna wykopu,

- opuszczenie nowych rur do wykopu,

- ułożenie rur z ich przycięciem,

- wykonanie dołków montażowych,

- uszczelnienie kielichów rur,

- przysypanie przewodu warstwą ziemi lub piasku do wierzchu rury,

- zasypanie dołków montażowych z ubiciem ziemi.

7.2. Wymiana uszkodzonego odcinka rurociągu – montaż rurociągu z PCV

( z materiałem)

jednostka:  1 mb

7.2.1. Ø 160

7.2.2. Ø 200

7.2.3. Ø 250

7.2.4. Ø 300

7.2.5. Ø 400

7.2.6. Ø 500 - Ø 600

Wyszczególnienie robót:

- zdemontowanie uszkodzonego odcinka rurociągu,

- wydobycie rur i kształtek,

- wyprofilowanie i zagęszczenie dna wykopu,

- opuszczenie nowych rur do wykopu,

- wykonanie dołków montażowych,

- ułożenie przewodu ze sprawdzeniem i wyregulowaniem niwelety, przycięciem, założeniem uszczelki, wciśnięciem rury w kielich,

- przysypanie przewodu warstwą ziemi lub piasku do wierzchu rury,

- zasypanie dołków montażowych z ubiciem ziemi.

7.3. Wykonanie  nowego rurociągu betonowego – z materiałem

jednostka:  1 mb

7.3.1. Ø 200

7.3.2. Ø 300

7.3.3. Ø 400

7.3.4. Ø 500 - Ø 600

7.3.5. Ø 800 - Ø 1000

Wyszczególnienie robót:

- wyprofilowanie i zagęszczenie dna wykopu,

- wykonanie podsypki z piasku,

- opuszczenie rur do wykopu,

- ułożenie rur z ich przycięciem i podbiciem ziemią,

- wykonanie dołków montażowych,

- uszczelnienie kielichów rur,

- przysypanie przewodu warstwą ziemi lub piasku do wierzchu rury,

- zasypanie dołków montażowych z ubiciem ziemi.

7.4. Wykonanie nowego rurociągu  z PCV  ( z materiałem)

jednostka:  1 mb

7.4.1. Ø 160

7.4.2. Ø 200

7.4.3. Ø 250

7.4.4. Ø 300

7.4.5. Ø 400

7.4.6. Ø 500 - Ø 600

Wyszczególnienie robót:

- wyprofilowanie i zagęszczenie dna wykopu,

- opuszczenie nowych rur do wykopu,

- wykonanie dołków montażowych,

- ułożenie przewodu ze sprawdzeniem i wyregulowaniem niwelety, przycięciem, założeniem uszczelki, wciśnięciem rury w kielich,

- przysypanie przewodu warstwą ziemi lub piasku do wierzchu rury,

- zasypanie dołków montażowych z ubiciem ziemi.

8 ROBOTY  ZIEMNE

8.1. Ręczne lub mechaniczne wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych lub jamistych

jednostka: 1 m3

8.1.1    dla kategorii gruntu I,II

8.1.2    dla kategorii gruntu III, IV

8.1.3    dla kategorii gruntów wyższych

Wyszczególnienie robót:

- ręczne lub mechaniczne odspojenie gruntu,

- pionowe i poziome przerzuty ziemi ze złożeniem jej po jednej stronie wykopu,

- wyrównanie skarp i dna wykopów,

- wywóz nadmiaru ziemi nie zużytej do zasypania wykopu.

8.2. Zasypanie wykopów gruntem z wykopu z wywozem nadmiaru ziemi do 50% urobku

jednostka: 1 m3

Wyszczególnienie robót:

-     odspojenie gruntu złożonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu,

- rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grub. 20 cm,

- wywóz nadmiaru ziemi.

8.3  Zasypanie wykopów gruntem z wykopu z wywozem nadmiaru ziemi powyżej

50% urobku

jednostka: 1 m3

Wyszczególnienie robót:

-     odspojenie gruntu złożonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu,

- rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grub. 20 cm,

- wywóz nadmiaru ziemi.

8.4. Zasypanie wykopów mieszanką kruszywa naturalnego

jednostka: 1 m3

Wyszczególnienie robót:

- odspojenie mieszanki kruszywa naturalnego złożonego na poboczu i przemieszczenie

jej do wykopu,

-     rozścielenie i ubicie kruszywa warstwami o grub. 20 cm.

UWAGA!

W ramach robót ziemnych należy uwzględnić odtworzenie stanu istniejącego terenu (nie dotyczy odtworzenia nawierzchni bitumicznych)..

Zasypanie wykopu materiałem przepuszczalnym (wraz z właściwym jego zagęszczeniem) powinno być wykonane do niwelety jezdni w przypadku realizacji robót w drodze o nawierzchni bitumicznej oraz w innym przypadku do dolnej warstwy odtwarzanej nawierzchni drogowej. Zasypanie wykopów w pasie zieleni, powinno uwzględniać prace związane z nawiezieniem humusu, jego rozplantowaniem oraz obsianiem trawą chyba, że Zamawiający w indywidualnych przypadkach postanowi inaczej.

9.   REMONT OBIEKTÓW Z BETONU O OBJĘTOŚCI W JEDNYM MIEJSCU

DO 0,3 m3  - z materiałem

jednostka: 1 m3

Wyszczególnienie robót:

- ręczne rozkucie uszkodzonego betonu,

- oczyszczenie betonu i nawilżenie wodą,

- przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowania oraz konstrukcji podtrzymującej,

- ułożenie mieszanki betonowej w deskowaniu wraz z zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,

- pielęgnacja betonu,

- zatarcie na gładko powierzchni  po rozebraniu deskowania,

- odrzucenie gruzu na pobocze wraz z ułożeniem w pryzmy

- wykonanie prac porządkowych.

10.   WYMUROWANIE KOMORY STUDNI Z BLOCZKÓW BETONOWYCH

– z materiałem

jednostka: 1 m3

Wyszczególnienie robót:

- opuszczenie bloczków i zaprawy cementowej na dno wykopu,

- wyrównanie ręczne dna wykopu,

- wykonanie podłoża z betonu żwirowego,

- murowanie ław fundamentowych,

- murowanie ścian studni,

- wbudowanie stopni włazowych,

- roboty wykończeniowe wewnątrz komory.

11.  WYMUROWANIE KOMINÓW W STUDNIACH Z BLOCZKÓW

BETONOWYCH – z materiałem

jednostka: 1 m3

Wyszczególnienie robót:

- wymurowanie ścian kominów,

12. WYMIANA OSADNIKA – MONTAŻ OSADNIKA BETONOWEGO  ф 500 mm

( z materiałem)

Wyszczególnienie robót:

- rozebranie nawierzchni i podbudowy wokół studzienki,

- zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze,

- wyjęcie  skrzynki  wpustu,

- rozebranie ścianek studni,

- wyciągnięcie gruzu,

- osadzenie osadnika,

- ustawienie wpustu,

- zaklinowanie wpustu,

-    uzupełnienie materiałem kamiennym części podbudowy do niwelety drogi,

- odtworzenie stanu pierwotnego terenu,

- wykonanie prac porządkowych.

13.  WYKONANIE STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ Z GOTOWYCH ELEMENTÓW

BETONOWYCH O Ø 500 MM Z OSADNIKIEM – z materiałem

jednostka: 1 szt.

Wyszczególnienie robót:

- wymurowanie dna studzienki,

- opuszczenie do wykopu i ustawienie kompletu elementów betonowych,

- ustawienie wpustu żeliwnego ściekowego,

- zaklinowanie wpustu,

- zabetonowanie dna,

- uzupełnienie materiałem kamiennym części podbudowy do niwelety drogi,

- odtworzenie stanu pierwotnego terenu,

- wykonanie prac porządkowych

14.   ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZWIĄZANE Z ROZBIÓRKĄ ŚCIANEK KOMÓR

STUDZIENNYCH  I INNYCH ŚCIAN

jednostka: 1 m3

Wyszczególnienie robót:

- rozebranie ścian komór studziennych,

- odrzucenie gruzu na pobocze wraz z ułożeniem w pryzmy

- wykonanie prac porządkowych.

15.   ROBOTY RÓŻNE NIEOBMIAROWE INTERWENCYJNE, Z  DOJAZDEM

I WYKORZYSTANIEM DROBNEGO SPRZĘTU ORAZ NARZĘDZI

jednostka: 1 roboczogodzina

Wyszczególnienie robót:

- wykonanie zabezpieczeń w przypadku wystąpienia zagrożeń,

- uporządkowywanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta (eliminowanie nielegalnych przyłączy ze ściekami bytowo-gospodarczymi).

16.   DYŻURY

jednostka: 1 roboczogodzina

Wyszczególnienie robót:

-  na wezwanie Zamawiającego dyżur brygady roboczej wraz z  niezbędnym sprzętem

w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych , w okresie świąt, dni wolnych od pracy itp.

17. PRZEGLĄD SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

jednostka: 1 mb

Wyszczególnienie robót:

- przeglądy techniczne wskazanych przez Zamawiającego odcinków sieci kanalizacji deszczowej,

- sporządzenie z tych przeglądów informacji pisemnej i dokumentacji fotograficznej.

18. POBÓR Z WYLOTU KANALIZACYJNEGO I PRZEKAZANIE  DO BADANIA

PRÓBEK WÓD OPADOWYCH

Jednostka : 1 roboczogodzina

Wyszczególnienie prac:

-      w czasie trwania opadu pobór z wylotów kanalizacyjnych wód opadowych,

-      przygotowanie próbek wód opadowych (na każdy wylot próbka o objętości ok. 2 l,

-      zlecenie badań laboratoryjnych i przekazanie do laboratorium posiadającego

odpowiedni certyfikat akredytacji na wykonanie badań w zakresie zleconym przez

Zamawiającego.

UWAGA!

- W cenie jednostkowej nie uwzględnia się kosztów związanych z wykonaniem badania laboratoryjnego. Koszty te będą rozliczone na podstawie przedłożonej  kopii faktury za wykonaną usługę.

- W przypadku konieczności dowozu próbek wód opadowych do laboratorium mieszczącego się poza granicami miasta Wałbrzycha, dodatkowo zostanie rozliczony transport  próbek z poz. 17 formularza cenowego.

19. TRANSPORT PRÓBEK ŚCIEKÓW DO LABORATORIUM POZA GRANICAMI

MIASTA WAŁBRZCHA

Jednostka : 1 roboczogodzina

Wyszczególnienie prac:

-   transport próbek do laboratorium mieszczącego się poza granicami miasta

Wałbrzycha.

UWAGA!

- W przypadku napraw dróg po robotach prowadzonych na kanalizacji deszczowej Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia  bezpiecznego, całodobowego przejazdu w otoczeniu naruszonej nawierzchni  i pobocza – do czasu ich naprawy bądź zgłoszenia wykonania naprawy do wykonawcy robót drogowych wskazanego przez  Zamawiającego (za odrębną umową  i wynagrodzeniem).

- Przy wykonywaniu robót Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzonych robót z uwzględnieniem ich charakteru w terminie 7 dni od dnia podpisania z Zamawiającym umowy (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem).