# Złącznik nr 1 – warunki wykonania zamówienia

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej: przebudowy chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu, oraz budowy zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu al. Podwale i ul. Basztowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych wymagających: zgłoszenia robót budowlanych oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, która ma zawierać:

- projekt budowlany przebudowy oświetlenia (dot. uzyskania pozwolenia na budowę)

- projekt wykonawczy  - cz. drogowa, cz. elektryczna

- projekt wykonawczy zieleni wraz z niezbędnym opracowaniem dla uzyskania decyzji na wycinkę drzew

- projekt docelowej organizacji ruchu

- w przypadku kolizji projekt przebudowy bądź zabezpieczenia kolidujących uzbrojeń

- przedmiary robót – formularz do wyceny

- kosztorys inwestorski

- szczegółowe specyfikacje techniczne

Zakres ilościowy zamówienia:

1). Projekt budowlany 				– 6 egz.,

2). Projekty wykonawcze 			– po 4 egz. dla każdej branży + org. ruchu,

3). Przedmiary robót  				– po 1 egz. – dla każdej branży + org. ruchu,

4). Specyfikacje techniczne 			– po 2 egz. – dla każdej branży + org. ruchu,

5). Kosztorys inwestorski			– po 1 egz. – dla każdej branży + org. ruchu.

- Całość dokumentacji projektowej należy załączyć również na nośniku elektronicznym (CD) w formacie: doc., xls., pdf., dwg.

- Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru. Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów,  rysunków technicznych, zdjęć powinna umożliwić odczytanie wszystkich detali i cech oraz nie powinna przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych.

- Forma pisemna musi być tożsama z formą cyfrową dokumentacji projektowej.

- Stan istniejący:

Nawierzchnia istniejącego chodnika wzdłuż alei Podwale w większości wykonana jest mieszanek mineralno-asfaltowych. Aktualnie chodnik w wielu miejscach jest spękany i zdewastowany, a ubytki nawierzchni uzupełniane zostały przy zastosowaniu różnych technologii. W wielu miejscach nawierzchnia bitumiczna uszkodzona jest z powodu rozrostu systemu korzeniowego drzew rosnących w pasie drogowym. Miejscowo, w rejonach przystanków i obiektów handlowo-usługowych nawierzchnia chodnika została wymieniona i w obecnej formie jest w stanie zadowalającym.

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

2.1 Wymagania ogólne:

Droga dla rowerów oraz chodnik zlokalizowane będą wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w granicach pasa drogowego, zgodnie ze śladem istniejącego chodnika. Droga dla rowerów, na całej długości, powinna posiadać dwa pasy ruchu dla zapewnienia ruchu dwukierunkowego. Należy zaprojektować jej nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych, natomiast ciąg dla ruchu pieszego nawierzchnię z elementów betonowych. Rodzaj zastosowanych elementów betonowych zostanie uzgodniony podczas bieżących narad koordynacyjnych. Na odcinku od ul. Grodzkiej do ul. Basztowej chodnik powinien posiadać szerokość minimum 2,50 m a na dalszym odcinku minimum 2,00 m.

W ramach zadania projektant wytypuje drzewa, rosnące w pasie drogowym, kolidujące z przyszłą inwestycją, oraz skutecznie złoży wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na ich usunięcie.

Zadanie projektowe obejmowało będzie również zaprojektowanie nowej zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu al. Podwale i ul. Basztowej. Zamawiający uzyskał już decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy zatoki autobusowej oraz jest w posiadaniu decyzji zezwalającej na wycinkę drzew kolidujących z budową zatoki.

Po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i wykonaniu projektu (droga dla rowerów, chodnik, zatoka autobusowa) Wykonawca zamówienia, skutecznie złoży wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla przebudowy sieci oświetleniowej w rejonie zatoki autobusowej, oraz przygotuje wniosek o zgłoszenie robót budowlanych dla pozostałej części inwestycji.

2.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcję nawierzchni ciągu droga dla rowerów-chodnik zaprojektować odpowiednio z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz elementów betonowych na podbudowie dla kategorii ruchu KR1.

Odwodnienie nawierzchni zrealizować poprzez odpowiednie ukształtowanie przekroju dla zapewnienia swobodnego odpływu wód deszczowych.

2.3. Infrastruktura niezwiązana z drogą

Dokumentacja projektowa winna również przewidywać usunięcie ewentualnych kolizji z pozostałymi urządzeniami infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego, a także z elementami zagospodarowania terenu.

W projektach usunięcia kolizji winny być zachowane dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne przebudowywanych urządzeń. Projektant przygotowuje materiały do uzyskania warunków przebudowy, bądź zabezpieczenia kolidującej infrastruktury technicznej.

II. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

- uzyskania podkładów geodezyjnych,

- uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci nie związanych z funkcją drogi,                             a znajdujących się w granicach opracowania projektowego (o ile takie wystąpią),

- wykonania projektów wykonawczych i projektu budowlanego z niezbędnymi uzgodnieniami (dot. uzyskania pozwolenia na budowę) w zakresie:

a)	robót drogowych,

b)	robót elektrycznych – przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie zatoki autobusowej

c) 	docelowej organizacji ruchu,

d) 	zieleni,

e)		ewentualnej przebudowy urządzeń nadziemnych i podziemnych (tj. kanalizacji sanitarnej, sieci energetycznej, gazowej, teletechnicznej lub innych) wynikających z kolizji i warunków gestorów urządzeń, zaakceptowanych przez Zamawiającego,

- przygotowania i uzyskania materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

- skutecznego złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie przebudowy sieci oświetleniowej w rejonie zatoki autobusowej, oraz przygotowania wniosku o zgłoszenie robót budowlanych dla pozostałej części inwestycji,

- sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy – Prawo budowlane,

- wykonania planszy zbiorczej uzbrojenia istniejącego i projektowanego - w kolorze,

- sporządzenia szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i oznakowania,

- wykonania przedmiarów robót oraz kosztorysu inwestorskiego,

- wykorzystania w opracowywanej dokumentacji najnowszych rozwiązań technologicznych.

III. Podstawa prawna opracowania:

- Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.),

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze   zm.),

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.     w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.    w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735),

- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.),

- ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.),

- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.),

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 ze zm.),

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

- obowiązujące normy i dyrektywy Unii Europejskiej.

IV.  Dodatkowe wytyczne i zalecenia:

- projekt wykonawczy powinien posiadać wszelkie niezbędne, szczegółowe rozwiązania wynikające z przedmiotu zamówienia i niezbędne do realizacji zadania,

- projekt powinien posiadać wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że wykonany jest zgodnie z umową, obowiązującymi normami i został wykonany w stanie  kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- formularz przedmiaru robót do wyceny należy sporządzić w układzie tabelarycznym obejmującym wyłącznie opisy robót podstawowych z podaniem numeru SST przy każdej pozycji. W tabeli należy ująć:   1. Lp. 2. Pozycja SST, 3. Opis robót, 4. Jednostka, 5. Ilość jednostek, 6. Cena jednostkowa, 7. Wartość netto,

- szczegółowy wykaz robót podstawowych, uzupełniających i pomocniczych dla każdej pozycji przedmiarowej winien być wymieniony w treści odpowiedniego działu SST w podpunkcie opisującym składniki ceny za wykonanie danej roboty.

- szczegółowe specyfikacje techniczne dla robót drogowych powinny być sporządzone na podstawie aktualnie obowiązujących Ogólnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad,

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację w siedzibie Zamawiającego,

- części opisowe wykonane będą za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word, przedmiar robót i kosztorys ofertowy dostarczyć także    w wersji elektronicznej w formacie danych kompatybilnych z MS Excel.

- Dla potrzeb wykonania zadania, Zamawiający sugeruje zapoznanie się i zastosowanie rozwiązań zawartych w literaturze dotyczącej tematyki projektowania dróg rowerowych

V. Kontrola i odbiór usługi:

1. Narady koordynacyjne i Kontrola wykonania prac projektowych przez Zamawiającego.

Zamawiający będzie wykonywał bieżącą kontrolę wykonywania usługi w trakcie narad koordynacyjnych sprawdzając jej zgodność z umową.

Wykonawca będzie inicjował oraz weźmie udział w naradach koordynacyjnych, na których ustalane będą bieżące wytyczne do projektu, oraz przedstawiony zostanie stopień zaawansowania opracowania. Częstotliwość spotkań winna wynosić nie mniej niż 1 raz w miesiącu. Narady odbywały się będą w siedzibie Zamawiającego w terminach z nim uzgodnionych.

Wszelkie istotne informacje, mające bezpośredni wpływ na termin i jakość realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca przekazywał będzie niezwłocznie Zamawiającemu za pomocą ogólnie przyjętych metod (przesyłka listowa, fax, e-mail).

2. Wymagany termin realizacji zamówienia:

  - dla części związanej z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę do 15 września 2011r. (w tym terminie należy także złożyć we właściwym organie kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na budowę – dotyczy przebudowy oświetlenia w rejonie zatoki autobusowej),

  - dla części związanej ze zgłoszeniem robót budowlanych do 30 października 2011r.          (w tym terminie należy także dokonać we właściwym organie zgłoszenia robót budowlanych).